Opuscolo informativo ad uso

dei collaboratori scolastici.

A.S. 2021/2022

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

PULIZIA E SANIFICAZIONE

La pulizia è quell’operazione che consente di rimuovere lo “sporco” di qualunque tipo, dalla polvere alle sostanze  untuose,  dai liquidi alle sostanze  organiche, ecc. La pulizia può essere  effettuata mediante rimozione manuale, rimozione meccanica o, in alcuni casi, mediante l’azione dell’acqua e/o di prodotti detergenti.

La sanificazione, invece, rappresenta uno step più avanzato rispetto alla pulizia per quanto riguarda il livello  di igiene ottenuto. La sanificazione, infatti, è un intervento che consente  di rimuovere qualunque microrganismo (batteri, virus, muffe, ecc.) che la normale pulizia non è in grado di eliminare. Generalmente la sanificazione si esegue sfruttando  l’azione di agenti chimici detergenti che consentono  di ridurre il carico microbiologico al di sotto degli standard  igienici ottimali. Per essere efficace, la sanificazione deve essere preceduta dalla pulizia.

MODALITÀ DI SANIFICAZIONE

La sanificazione di un ambiente di lavoro può essere distinta in due fasi:

-	una fase “preventiva”, che prevede la pulizia/lavaggio dei locali con acqua e con i comuni detergenti;

-    una fase di decontaminazione (sanificazione), con l’impiego di sostanze particolari.

AMBIENTI NON SANITARI

-	Negli ambienti  non  sanitari,  in caso di persone  affette  da  COVID-19  o che  vi  abbiano soggiornato, si raccomanda una fase di pulizia seguita dalla sanificazione con ipoclorito di sodio con percentuale di cloro attivo allo 0,1%. Nel caso in cui la sanificazione debba essere effettuata su superfici che possano  subire danneggiamenti a contatto  con l’ipoclorito di sodio, il Ministero della Salute raccomanda l’impiego di etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.

SERVIZI IGIENICI

Per quanto riguarda la pulizia dei servizi igienici è necessario utilizzare sempre ipoclorito di sodio ma con una concentrazione in cloro attivo leggermente maggiore pari allo 0,5%.

SANIFICAZIONE E TEMPI DI CONTATTO

Nelle procedure di sanificazione un aspetto cruciale è rappresentato dal tempo di contatto (ovvero, per quanto tempo lasciare agire la soluzione affinché si ottenga una efficace sanificazione).

Affinché la procedura di sanificazione sia efficace, è importante attenersi alle indicazioni contenute sull’etichetta e sulla Scheda di Sicurezza del Prodotto.

Per la massima efficacia del trattamento con la soluzione di ipoclorito di sodio è necessario che il trattamento sia sempre preceduto  da una fase di pulizia con acqua e detergente, in quanto alcuni materiali potrebbero reagire con la soluzione e disattivarla. Dopo la fase di pulizia è necessario asciugare la superficie e poi applicare la soluzione di ipoclorito di sodio. Durante l’impiego della soluzione di ipoclorito di sodio è fondamentale indossare i guanti (si tratta di una sostanza irritante per la cute) e non mescolarla mai con altri prodotti (esclusa l’acqua).

Anche per l’impiego di etanolo al 70% è raccomandata  una prima fase di pulizia con acqua e detergente. Dopodiché è necessario applicare la soluzione alcoolica e lasciarla agire sulla superficie per un tempo adeguato.

Si ponga particolare attenzione al fatto che tutte le soluzioni preparate e diluite tendono a perdere

efficacia a distanza di tempo, per cui si raccomanda di preparare  la soluzione nelle giuste quantità per ogni ciclo di sanificazione, onde evitare una diminuzione dell’efficacia.

È estremamente importante procedere  alla pulizia e sanificazione dei pavimenti e delle superfici oggetto di contatto frequente,  come porte, finestre, maniglie, servizi igienici, ecc.

A tutela dei soggetti che eseguono la pulizia e sanificazione:

- durante le fasi di utilizzo di prodotti chimici deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti;

- il personale che effettua la pulizia e sanificazione deve indossare idonei DPI (mascherina chirurgica, protezione facciale, guanti monouso,  camice). Al termine di ogni utilizzo, i DPI  monouso  vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

PULIZIA E SANIFICAZIONE  DELLA SCUOLA

Nella Scuola è assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, nonché la loro ventilazione, secondo le indicazioni seguenti:

I.       PIANO DI SANIFICAZIONE ORDINARIA

Nella Scuola è assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree  comuni e di svago nonché  la loro ventilazione, secondo le indicazioni seguenti:

Misure preventive – igiene delle mani

Come è noto, la corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione. In corrispondenza di ogni accesso di ciascun plesso e in prossimità di ciascun servizio igienico è disposto un dispenser di gel alcolico igienizzante. Si raccomanda,  pertanto,  ai collaboratori scolastici di:

- assicurarsi quotidianamente che le piantane con i  dispenser automatici siano correttamente posizionate in corrispondenza di ogni accesso e che consentano  il deflusso regolare nelle fasi di ingresso e uscita;

- accendere ogni mattina alle ore 8:00 i dispenser automatici, verificarne il corretto funzionamento

e spegnerli al termine delle lezioni dopo l’uscita di alunni e personale scolastico dai plessi;

- provvedere alla ricarica di igienizzante dei dispenser automatici e alla sostituzione delle batterie quando necessario;

- controllare il corretto  funzionamento dei dispenser non automatici di igienizzante disposti in prossimità dei servizi igienici e provvedere alla ricarica quando necessario;

- assicurarsi che in ogni servizio igienico sia disposta correttamente la segnaletica e che siano sempre presenti  un  dispenser  di  detergente  neutro   sufficientemente  carico  e  una  bobina  di  carta assorbente;

- assicurarsi quotidianamente che i materiali informativi esposti in tutti i plessi scolastici relativi alle misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale siano integri, visibili e correttamente posizionati.

Pulizia ordinaria quotidiana dei locali della Scuola

In tutti gli ambienti della scuola i collaboratori scolastici devono applicare le misure di pulizia di seguito riportate.

1.  I locali  (ambienti di lavoro, aule, palestre, aree comuni, ecc.), gli arredi, le superfici lisce, le pareti, i  muri, le finestre, le postazioni di lavoro, le maniglie, le porte,  le pulsantiere, i passamani, le apparecchiature telefoniche, le tastiere, i monitor, il materiale didattico e ludico e ogni altro oggetto  che viene correntemente toccato  devono  essere  sottoposti quotidianamente a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere sanificati;

2.  Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro;

3.  Durante  le  operazioni  di  pulizia  con  prodotti  chimici,  assicurare  la  ventilazione  degli ambienti;

4. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina chirurgica, guanti monouso, camice, occhiali o visiere facciali);

5.  Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuto indifferenziato;

6.  Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari;

7.  Poiché tende e altri materiali di tessuto per essere sanificati devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente o addizionando il ciclo di lavaggio con prodotti a base di ipoclorito di sodio, tutti gli arredi in tessuto devono essere ricoperti con rivestimenti di plastica, che possono essere sanificati con etanolo al 70%, o rimossi.

8.  Tutte le aule ad uso promiscuo (utilizzate da più classi scaglionate durante l’orario scolastico) devono essere sanificate con prodotti virucidi, prestando particolare attenzione alle superfici maggiormente toccate  durante  l’avvicendamento delle classi. Le classi non si dovranno incontrare, per evitare pericolosi assembramenti.

9.  Tutte le postazioni dei docenti (scrivania,  sedia, pc, mouse,  pennarelli, LIM, maniglie, pulsantiere e ogni altro oggetto) devono essere sanificate al cambio d’ora se vi è un’alternanza di docenti. Inoltre, per le aule in cui sono presenti lavagne in ardesia i gessetti devono essere utilizzati in modo esclusivo da ciascun docente.

Pulizia ordinaria quotidiana dei servizi igienici

1.  Per quanto riguarda la pulizia dei servizi igienici è necessario utilizzare sempre ipoclorito di sodio ma con una concentrazione in cloro attivo leggermente maggiore pari allo 0,5%.

2.  Durante  le  operazioni  di  pulizia  con  prodotti  chimici,  assicurare  la  ventilazione  degli

ambienti.

3.  Tutte  le  operazioni  di  pulizia  devono  essere  condotte   da  personale  che  indossa  DPI (mascherina chirurgica, protezione facciale, guanti monouso, camice).

4.  Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuto indifferenziato.

5.  Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

6.  Poiché i materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente o addizionando il ciclo di lavaggio  con prodotti a base di ipoclorito di sodio, le tende e gli eventuali arredi con rivestimento in tessuto devono essere rimossi.

Per la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti è stato predisposto un cronoprogramma ben definito e un registro per ciascun plesso, che andrà regolarmente aggiornato.

Nei servizi igienici gli infissi esterni  devono essere  mantenuti costantemente (o il più possibile)

aperti.

Nei plessi delle Scuole dell’Infanzia, dopo la procedura di sanificazione di ambienti e oggetti deve essere prevista una fase di risciacquo con acqua.

È   vietato   l’uso   degli  appendiabiti,  che  dovranno   essere   rimossi  o  resi  inutilizzabili  con l’applicazione di nastro adesivo.

II.       PIANO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA

La  seguente  procedura  di sanificazione  straordinaria sarà attivata se un alunno  o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi.

	La sanificazione dovrà essere effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

	Tutte le aree utilizzate dalla persona positiva saranno chiuse fino al completamento della sanificazione.

	Dovranno  essere   aperte   porte   e   finestre   per   favorire   la  circolazione   dell'aria nell’ambiente.

	I collaboratori scolastici adotteranno la procedura di pulizia di seguito specificata in caso di presenza di un caso di contagio nei locali della Scuola, in tutti gli ambienti scolastici

non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19.

Pulizia in caso di presenza di un caso di contagio nei locali della Scuola

1.  Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio almeno allo 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.

2.  Durante  le  operazioni  di  pulizia  con  prodotti  chimici,  assicurare  la  ventilazione  degli ambienti.

3. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina chirurgica, protezione facciale, guanti monouso, camice).

4.  Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

5.  Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, maniglie di porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, interruttori, mouse dei portatili.

6.  Poiché i materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente o addizionando il ciclo di lavaggio  con prodotti a base di ipoclorito di sodio, le tende e gli arredi con rivestimento in tessuto devono essere rimossi dagli ambienti scolatici.

Pulizia dei servizi igienici in caso di presenza di un caso di contagio nei locali della Scuola

1.  Per quanto riguarda la pulizia dei servizi igienici è necessario utilizzare sempre ipoclorito di sodio ma con una concentrazione in cloro attivo leggermente maggiore pari allo 0,5%.

2.  Durante  le  operazioni  di  pulizia  con  prodotti  chimici,  assicurare  la  ventilazione  degli ambienti.

3. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina chirurgica, protezione facciale, guanti monouso, camice).

4.  Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto in caso di di presenza di un caso di contagio nei locali della Scuola.

5.  Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

6.  Poiché i materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente o addizionando il ciclo di lavaggio  con prodotti a base di ipoclorito di sodio, le tende e gli eventuali arredi con rivestimento in tessuto devono essere rimossi.

Eliminazione dei rifiuti

	In presenza di un caso di contagio nei locali della Scuola le mascherine e i guanti monouso, come anche la carta per usi igienici e non (es. fazzoletti, tovaglioli, carta in rotoli) devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Per ulteriore precauzione si raccomanda ai collaboratori scolastici di inserire le mascherine e gli altri dispositivi monouso usati giornalmente dai soggetti positivi al tampone  o in quarantena obbligatoria in un sacchetto che, una volta chiuso avendo cura di non comprimerlo, verrà smaltito poi nel sacco dei rifiuti indifferenziati.

	In assenza di casi di contagio nei locali della Scuola i rifiuti possono essere smaltiti come rifiuti indifferenziati.

Per lo smaltimento di guanti e mascherine monouso devono essere utilizzati contenitori dedicati a questo scopo, situati in prossimità delle uscite, per prevenire percorrenze di spazi comuni (corridoi, scale, ascensori) senza mascherina/guanti e senza possibilità del distanziamento fisico.  I contenitori dovranno essere tali da garantire un’adeguata aerazione per prevenire la formazione di potenziali condense e conseguente  potenziale sviluppo di microrganismi, e collocati preferibilmente in locali con adeguato  ricambio di aria e comunque  al riparo da eventi meteorici. Il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso e ad opera del collaboratore scolastico. Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il collaboratore scolastico provveda al trattamento dell’interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti. I sacchi  opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno assimilati a rifiuti urbani indifferenziati.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È indispensabile e dunque  obbligatorio che tutte  le persone  presenti a Scuola adottino tutte  le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Per questo la Scuola, come già descritto, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani ed espone  materiali informativi in tutti i plessi scolastici in cui è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I  collaboratori scolastici verificheranno che i detergenti per  le mani di cui sopra  (detergenti e sanificanti) siano accessibili a tutti i lavoratori grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente

Protocollo di Regolamentazione è fondamentale, vista l’attuale situazione di emergenza. Per questi motivi:

a.    le mascherine dovranno essere  utilizzate in conformità a quanto  previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e, nel rispetto della normativa vigente, in tutti i luoghi confinati aperti al pubblico e comunque  in tutte  le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro;

b.    ai fini del contenimento della diffusione del Virus COVID-19, gli operatori scolastici e gli alunni devono utilizzare le mascherine chirurgiche;

c.    l’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante  e accurata  delle mani) che restano invariate e prioritarie;

d.    qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine unitamente ad altri dispositivi di protezione (guanti in nitrile, occhiali protettivi o visiere, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

e.    è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come previsto dalla normativa vigente.

Tutte le disposizioni contenute  nel presente  documento  costituiscono ORDINE  DI SERVIZIO per i collaboratori scolastici in servizio presso l’Istituto Comprensivo Desulo, inoltre, resteranno  in vigore sino al perdurare  dell’emergenza sanitaria e potranno  essere  variate in base all’andamento del contagio e a nuove disposizioni ministeriali.

Si allegano:

-    Cronoprogramma per la pulizia e l’igienizzazione;

-    Registri per le pulizie giornaliere, settimanali, mensili e annuali

| AULE DIDATTICHE | MATERIALE | DETERGENTE | DISINFETTANTE | GIORNALIERA (una o più volte al giorno) | SETTIMANALE (una o più volte a settimana) | MENSILE | ANNUALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. | Carrello Sacchi per raccolta differenziata |  |  | x |  |  |  |
| Scopatura dei pavimenti. | Mop per spolverare, scopa |  |  | x |  |  |  |
| Detersione dei pavimenti. | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop | x |  | x |  |  |  |
| Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop |  | x | x |  |  |  |
| Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o suppellettili | Panni mono uso o riutilizzabili |  |  | x |  |  |  |
| Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie, contenitori, appendiabiti,.. | Panni mono uso o riutilizzabili | x | x | x |  |  |  |
| Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti soggetti alla manipolazione | Panni monouso o riutilizzabili | x | x | x |  |  |  |
| Lavaggio lavagne o LIM | Panni monouso o riutilizzabili | x |  |  | x |  |  |
| Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali. | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, piumino spolverino per caloriferi | x |  |  |  | x |  |
| Lavaggio dei punti luce. | Panno monouso o riutilizzabile, spolverino con manico telescopico | x |  |  |  |  | x |
| Pulizia vetri e infissi interni. | Tergi vetri, panno con manico telescopico | x |  |  |  | x |  |
| Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule. | Tergi vetri, panno con manico telescopico |  |  |  |  |  | x |
| Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, mop, secchi di colore diverso |  | x |  |  | x |  |
| Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo | Panni monouso o riutilizzabili | x | x |  | x |  |  |
| Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto | Panni monouso o riutilizzabili con manico telescopico | x | x |  |  |  | x |
| Lavaggio tende | Non presenti | x |  |  |  |  | x |
| Manutenzione dei pavimenti cerati e non cerati | Panno o mop | x |  |  |  |  | x |
| Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, asta piumino per spolverare con manico telescopico |  |  |  |  |  | x |
| Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti | Controllare |  |  | x |  |  |  |
| Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni organiche | Carta assorbente, segatura, secchi di colore diverso Sacchetto dei rifiuti Mop |  | x | In caso di necessità |  |  |  |

| SERVIZI IGIENICI | MATERIALE | DETERGENTE | DISINFETTANTE | GIORNALIERA (una o più volte al giorno) | SETTIMANALE (una o più volte a settimana) | MENSILE | ANNUALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti. | Panni monouso o riutilizzabili diversi da quelli utilizzati nelle altre zone |  | x | x |  |  |  |
| Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. | Carrello Sacchi per raccolta differenziata |  |  | x |  |  |  |
| Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) | Carrello per trasporto |  |  | x |  |  |  |
| Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta. | Panni monouso o riutilizzabili | x | x | x |  |  |  |
| Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo | Panni monouso o riutilizzabili, se necessario secchi | x | x |  | x |  |  |
| Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto | Panni monouso o riutilizzabili con manico telescopico | x | x |  |  |  | x |
| Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati. | Panni monouso o riutilizzabili | x | x | x |  |  |  |
| Detersione dei pavimenti | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop | x |  | x |  |  |  |
| Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop |  | x | x |  |  |  |
| Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali e persiane. | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, piumino spolverino per caloriferi | x |  |  |  | x |  |
| Lavaggio dei punti luce. | Panno monouso o riutilizzabile, spolverino con manico telescopico | x |  |  |  |  | x |
| Pulizia vetri e infissi interni | Tergi vetri, panno con manico telescopico |  | x |  |  | x |  |
| Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule | Tergi vetri, panno con manico telescopico |  |  |  |  |  | x |
| Lavaggio tende | Non presenti | x |  |  |  |  | x |
| Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, asta piumino per spolverare con manico telescopico |  |  |  |  |  | x |
| Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, mop, secchi di colore diverso |  | x |  |  | x |  |
| Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti | Controllare |  |  | x |  | x |  |
| Pulizia in caso di contaminazione accidentale con materiale organico | Carta assorbente, segatura, secchi di colore diverso Sacchetto dei rifiuti Mop |  | x | In caso di necessità |  |  |  |

| UFFICI | MATERIALE | DETERGENTE | DISINFETTANTE | GIORNALIERA (una o più volte al giorno) | SETTIMANALE (una o più volte a settimana) | MENSILE | ANNUALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. | Carrello Sacchi per raccolta differenziata |  |  | x |  |  |  |
| Spolveratura delle superfici e degli arredi. | Panni monouso o riutilizzabili |  |  |  | x |  |  |
| Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o suppellettili | Panni monouso o riutilizzabili |  |  | x |  |  |  |
| Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie, armadi, librerie, contenitori, appendiabiti,.. | Panni monouso o riutilizzabili cambiati o lavati per ogni postazione di lavoro | x | x |  | x |  |  |
| Pulizia e disinfezione tastiera, mouse, telefono, stampante e fotocopiatrice | Panni monouso o riutilizzabili cambiati o lavati per ogni postazione di lavoro | x | x | x |  |  |  |
| Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti soggetti alla manipolazione | Panni monouso o riutilizzabili | x |  |  |  |  |  |
| Scopatura dei pavimenti. | Mop per spolverare, scopa |  |  | x |  |  |  |
| Detersione dei pavimenti | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop | x |  | x |  |  |  |
| Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop |  | x | x |  |  |  |
| Aspirazione/ battitura tappeti | Aspirapolvere, battitappeto | x |  |  |  | x |  |
| Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali e persiane. | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, piumino spolverino per caloriferi | x |  |  |  | x |  |
| Lavaggio dei punti luce. | Panno monouso o riutilizzabile, spolverino con manico telescopico | x |  |  |  |  | x |
| Pulizia vetri e infissi interni | Tergi vetri, panno con manico telescopico | x |  |  |  | x |  |
| Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule | Tergi vetri, panno con manico telescopico |  |  |  |  |  | x |
| Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, mop, secchi di colore diverso |  | x |  |  | x |  |
| Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo | Panni monouso o riutilizzabili | x | x |  | x |  |  |
| Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto | Scala, panni monouso o riutilizzabili | x | x |  |  |  | x |
| Lavaggio tende | Non presenti | x |  |  |  |  | x |
| Manutenzione dei pavimenti cerati e non cerati | Panno o mop | x |  |  |  |  | x |
| Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, asta piumino per spolverare con manico telescopico |  |  |  |  |  | x |
| Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti | Controllare |  | x |  |  |  |  |
| Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni organiche | Carta assorbente, segatura, secchi di colore diverso Sacchetto dei rifiuti Mop |  | x | In caso di necessità |  |  |  |

| PALESTRE E SPOGLIATOI | MATERIALE | DETERGENTE | DISINFETTANTE | GIORNALIERA (una o più volte al giorno) | SETTIMANALE (una o più volte a settimana) | MENSILE | ANNUALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. | Carrello Sacchi per raccolta differenziata |  |  | x |  |  |  |
| Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno una volta a settimana | Panni monouso o riutilizzabili |  | x |  | x |  |  |
| Scopatura dei pavimenti degli spogliatoi e della palestra | Mop per spolverare, scopa |  |  | x |  |  |  |
| Pulizia di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) di palestra e spogliatoi | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop distinti per area | x |  | x |  |  |  |
| Detersione dei pavimenti | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop | x |  | x |  |  |  |
| Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop |  | x | x |  |  |  |
| Lavaggio meccanico dei pavimenti. | Non presente |  | x |  | x |  |  |
| Pulizia tribune o gradoni per spettatori | Secchi di colore diverso e mop | x |  | x |  |  |  |
| Disinfezione tribune o gradoni per spettatori | Secchi di colore diverso e mop |  | x |  | Settimanale o dopo uso per evento |  |  |
| Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti. | Panni monouso o riutilizzabili differenziati dalle altre aree |  | x | x |  |  |  |
| Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, piatti doccia, rubinetti, lavaggio e asciugatura degli specchi presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta | Panni monouso o riutilizzabili differenziati dalle altre aree |  | x | x |  |  |  |
| Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo | Panni monouso o riutilizzabili | x | x |  | x |  |  |
| Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto | Panni monouso o riutilizzabili con manico telescopico | x | x |  |  |  | x |
| Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) | Carrello per trasporto | x |  |  |  |  |  |
| Pulizia con panni umidi delle attrezzature della palestra. | Panni monouso o riutilizzabili con manico telescopico | x |  | x |  |  |  |
| Disinfezione attrezzature della palestra (quadro svedese, pertica, reti, palloni, materassini, materasso, cavallo, cavallina per ginnastica, coni, cerchi, pedane, parallele, eccetera) | Panni monouso o riutilizzabili con manico telescopico |  | x |  | x |  |  |
| Pulizia e disinfezione di interruttori elettrici, maniglie, ringhiere, corrimano o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati. | Panni monouso o riutilizzabili |  | x | x |  |  |  |

| Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o suppellettili | Panni monouso o riutilizzabili |  |  | x |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie, panche, contenitori, armadietti, appendiabiti,..). | Panni monouso o riutilizzabili | x | x | x |  |  |  |
| Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti soggetti alla manipolazione | Panni monouso o riutilizzabili | x | x | x |  |  |  |
| Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. | Panni monouso o riutilizzabili | x |  |  | x |  |  |
| Pulizia bacheca | Panni monouso o riutilizzabili | x |  |  |  | x |  |
| Pulizia tabellone segnapunti | Panni monouso o riutilizzabili | x |  |  |  |  | x |
| Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. | Aspirapolvere o battitappeto | x | x |  | x |  |  |
| Pulizia porte, portoni, cancelli | Panni monouso o riutilizzabili | x | x |  | x |  |  |
| Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali e persiane. | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, piumino spolverino per caloriferi | x |  |  |  | x |  |
| Lavaggio dei punti luce. | Panno monouso o riutilizzabile, spolverino con manico telescopico | x |  |  |  |  | x |
| Pulizia vetri e infissi interni | Tergi vetri, panno con manico telescopico | x |  |  |  | x |  |
| Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule | Tergi vetri, panno con manico telescopico |  |  |  |  |  | x |
| Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, mop, secchi di colore diverso |  | x |  |  | x |  |
| Lavaggio tende | Non presenti | x |  |  |  |  | x |
| Manutenzione dei pavimenti in legno, linoleum, ceramica, ecc | Panno o mop | x |  |  |  |  | x |
| Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, asta piumino per spolverare con manico telescopico |  |  |  |  |  | x |
| Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti | Controllare |  | x |  |  |  |  |
| Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni organiche | Carta assorbente, segatura, secchi di colore diverso Sacchetto dei rifiuti Mop |  | x | In caso di necessità |  |  |  |

| AREE ESTERNE | MATERIALE | DETERGENTE | DISINFETTANTE | GIORNALIERA (una o più volte al giorno) | SETTIMANALE (una o più volte a settimana) | MENSILE | ANNUALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. | Carrello Sacchi per raccolta differenziata |  |  | x |  |  |  |
| Eliminare i rifiuti, quali carta o cartoni, sacchetti, foglie, bottiglie, mozziconi di sigaretta e rifiuti grossolani in genere dai piazzali, dai viali, dai passaggi, dalle scale e dalle zone di rimessaggio | Scope, rastrelli, soffiatore o aspiratore foglie, tritafoglie (ove possibile) |  |  |  | x |  |  |
| Pulizia e disinfezione di cancelli, ringhiere, maniglie, corrimani, interruttori, rubinetti, carrelli, tubi | Panni monouso o riutilizzabili |  |  |  |  | x |  |
| Pulizia dei pavimenti e gradini | Scopa, se il materiale lo consente, panno o mop | x | x |  | x |  |  |
| Spolveratura delle superfici e degli arredi esterni (panche, panchine) | Panni monouso o riutilizzabili |  |  |  |  | x |  |
| Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. | Aspirapolvere o battitappeto | x |  |  | x |  |  |
| Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti da eventuali coperture | Scala, aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, asta piumino per spolverare |  |  |  |  |  | x |
| Pulizia bacheca | Panni monouso o riutilizzabili | x | x |  |  | x |  |
| Pulizia porte, portoni, cancelli | Panni monouso o riutilizzabili | x | x |  | x |  |  |
| Pulizia e disinfezione giochi per bambini | Panni monouso o riutilizzabili |  |  | x | x |  |  |
| Pulizia e disinfezione attrezzi ginnici esterni di uso comune | Panni monouso o riutilizzabili | x | x |  | x |  |  |
| Pulizia attrezzi ginnici che non prevedono soventi contatti (canestro, ostacoli, pali o sostegni reti) | Panni monouso o riutilizzabili con manico telescopico | x | x |  | x |  |  |
| Lavaggio dei punti luce. | Panno monouso o riutilizzabile, spolverino con manico telescopico | x | x |  |  |  | x |
| Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti | Controllare |  |  | x |  |  |  |
| Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni organiche | Carta assorbente, segatura, secchi di colore diverso Sacchetto dei rifiuti Secchio con sistema Mop |  |  | x | In caso di necessità |  |  |

| CORRIDOI E SPAZI COMUNI | MATERIALE | DETERGENTE | DISINFETTANTE | GIORNALIERA (una o più volte al giorno) | SETTIMANALE (una o più volte a settimana) | MENSILE | ANNUALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. | Carrello Sacchi per raccolta differenziata |  |  | x |  |  |  |
| Scopatura dei pavimenti. | Mop per spolverare, scopa |  |  | x |  |  |  |
| Detersione dei pavimenti, delle scale | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop | x |  | x |  |  |  |
| Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop |  | x | x |  |  |  |
| Spolveratura delle superfici, degli arredi, dei libri o suppellettili | Panni monouso o riutilizzabili |  |  | x |  |  |  |
| Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie e appendiabiti nei corridoi in portineria, in sala professori | Panni monouso o riutilizzabili | x | x | x |  |  |  |
| Pulizia e sanificazione vetri portineria | Panni monouso o riutilizzabili | x | x | x |  |  |  |
| Pulizia e disinfezione interna ed esterna armadietti per il materiale o armadietti ad uso personale da parte di studenti o docenti | Panni monouso o riutilizzabili | x | x |  |  | x |  |
| Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, ringhiere, appendiabiti, estintori, punti soggetti alla manipolazione | Panni monouso o riutilizzabili |  | x |  | x |  |  |
| Pulizia bacheca e targhe | Panni monouso o riutilizzabili | x |  |  |  | x |  |
| Pulizia e sanificazione distributori snack e bevande calde | Panni monouso o riutilizzabili | x | x | x |  |  |  |
| Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali e persiane. | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, piumino spolverino per caloriferi | x |  |  |  | x |  |
| Lavaggio dei punti luce. | Panno monouso o riutilizzabile, spolverino con manico telescopico | x |  |  |  |  | x |
| Pulizia vetri e infissi interni | Tergi vetri, panno con manico telescopico | x |  |  |  | x |  |
| Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule | Tergi vetri, panno con manico telescopico |  |  |  |  |  | x |
| Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, mop, secchi di colore diverso |  | x |  |  | x |  |
| Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo | Panni monouso o riutilizzabili | x | x |  | x |  |  |
| Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto | Panni monouso o riutilizzabili con manico telescopico | x | x |  |  |  | x |
| Lavaggio tende | Non presenti |  |  |  |  |  |  |
| Manutenzione dei pavimenti cerati e non cerati | Panno o mop | x |  |  |  |  | x |
| Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, asta piumino per spolverare con manico telescopico |  |  |  |  |  | x |
| Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti | Controllare e riferire |  | x |  |  |  |  |
| Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni organiche | Carta assorbente, segatura, secchi di colore diverso Sacchetto dei rifiuti Mop |  | x | In caso di necessità |  |  |  |

| BIBLIOTECHE E SALE STUDIO (Ipotizzando un uso frequente) | MATERIALE | DETERGENTE | DISINFETTANTE | GIORNALIERA (una o più volte al giorno) | SETTIMANALE (una o più volte a settimana) | MENSILE | ANNUALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. | Carrello Sacchi per raccolta differenziata |  |  | x |  |  |  |
| Scopatura dei pavimenti. | Mop per spolverare, scopa |  |  | x |  |  |  |
| Detersione dei pavimenti | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop | x |  | x |  |  |  |
| Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop |  | x | x |  |  |  |
| Spolveratura delle superfici, degli arredi o suppellettili | Panni mono uso o riutilizzabili |  |  | x |  |  |  |
| Aspirazione/ battitura tappeti | Aspirapolvere, battiscopa | x |  |  |  | x |  |
| Spolveratura dei libri | Panno, spolverino |  |  |  |  | x |  |
| Sanificazione a fondo di scrivanie, tavoli, sedie, contenitori, appendiabiti,... | Panni monouso o riutilizzabili | x | x | x |  |  |  |
| Detersione e disinfezione di interruttori, maniglie, punti soggetti alla manipolazione | Panni monouso o riutilizzabili | x | x | x |  |  |  |
| Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali e persiane. | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, piumino spolverino per caloriferi | x |  |  |  | x |  |
| Lavaggio dei punti luce. | Panno monouso o riutilizzabile, spolverino con manico telescopico | x |  |  |  |  | x |
| Pulizia vetri e infissi interni | Tergi vetri, panno con manico telescopico | x |  |  | x |  |  |
| Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule | Tergi vetri, panno con manico telescopico |  |  |  |  |  | x |
| Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, mop, secchi di colore diverso |  | x |  |  | x |  |
| Lavaggio tende | Non presenti | x |  |  |  |  | x |
| Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, asta piumino per spolverare con manico telescopico |  |  |  |  |  | x |
| Disinfestazione da scarafaggi, formiche, mosche, punteruoli, ragni, zanzare, vespe, farfalline e insetti | Controllare |  |  | x |  |  |  |
| Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni organiche | Carta assorbente, segatura, secchi di colore diverso Sacchetto dei rifiuti Mop |  | x | In caso di necessità |  |  |  |

| LABORATORI | MATERIALE | DETERGENTE | DISINFETTANTE | GIORNALIERA (una o più volte al giorno) | SETTIMANALE (una o più volte a settimana) | MENSILE | ANNUALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile. | Carrello Sacchi per raccolta differenziata |  |  | x |  |  |  |
| Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno una volta a settimana | Panni monouso o riutilizzabili |  | x |  | x |  |  |
| Scopatura a secco o a umido dei pavimenti in base alla tipologia di rifiuto da togliere (trucioli di metallo, trucioli di legno, capelli, prodotti alimentari, sostanze chimiche, ecc.) | Scopa o mop In caso di liquidi, prima materiale assorbente quale carta, segatura … |  |  | x (dopo o durante l’uso) |  |  |  |
| Pulizia di tutti i pavimenti dei laboratori scegliendo il detergente in base alla tipologia di sporco | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop e distinti per area | x |  | x |  |  |  |
| Disinfezione dei pavimenti | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop |  | x |  | x |  |  |
| Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. | Secchi di colore diverso Carrello con sistema mop |  | x | x |  |  |  |
| Lavaggio meccanico dei pavimenti. | Non presente |  | x |  | x |  |  |
| Lavaggio delle pareti lavabili fino ad altezza uomo | Panni monouso o riutilizzabili | x | x |  | x |  |  |
| Lavaggio delle pareti lavabili fino al soffitto | Panni monouso o riutilizzabili con manico telescopico | x | x |  |  |  | x |
| Disinfezione delle macchine, apparecchiature, dispositivi ed attrezzature di laboratorio che comportano il contatto con parti del corpo (telefoni, tastiere, mouse, tecnigrafi, microfoni, cuffie, strumenti musicali, leggii, eccetera) | Panni monouso o riutilizzabili con manico telescopico |  | x | x |  |  |  |
| Pulizia e disinfezione di interruttori, pulsanti, maniglie comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati. | Panni monouso o riutilizzabili |  | x | x |  |  |  |
| Pulizia e sanificazione di tavoli, scrivanie, banconi, sedie, panche, contenitori, armadietti, appendiabiti,..). | Panni monouso o riutilizzabili | x | x | x |  |  |  |
| Pulizia porte, portoni, sportelli | Panni monouso o riutilizzabili | x | x |  | x |  |  |
| Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali e persiane. | Aspirapolvere, panno monouso o riutilizzabile, piumino spolverino per caloriferi | x |  |  |  | x |  |
| Lavaggio dei punti luce. | Panno monouso o riutilizzabile, spolverino con manico telescopico | x |  |  |  |  | x |

REGISTRO

| Plesso Scolastico: |  |
| --- | --- |

| COLLABORATORI SCOLASTICI ADDETTI ALLE PULIZIE: |  |
| --- | --- |
| COGNOME E NOME | PIANO / STANZE ASSEGNATE |

N.B.: I collaboratori in supplenza devono verificare il nominativo della persona che sostituiscono, eseguire e rendicontare le attività a questa assegnata.

Legenda Frequenze:

| G1 una volta al giorno | S1 una volta alla settimana | M1 una volta al mese |  |
| --- | --- | --- | --- |
| G2 due volte al giorno | S2 due volte alla settimana | M2 due volte al mese |  |
| G3 tre volte al giorno | S3 tre volte alla settimana | M3 tre volte al mese |  |
| TIPO INTERVENTO |  |  | FREQUENZA |  |
| - Ripristino del gel sanificante nei punti di erogazione. |  |  | G2 |  |
| - Pulizia e sanificazione di corrimani (e punti di appoggio ringhiere), maniglie, interruttori elettrici e altri punti di frequente contato (es. tastiere distributori automatici, schermi tuch, ecc.). |  |  | G2 |  |
| - Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) |  |  | G3 |  |
| - Pulizia e sanificazione delle tazze WC (o turche e orinatoi) e zone e accessori adiacenti. Pulizia e sanificazione dei lavabi, della rubinetteria e accessori adiacenti. Aerazione. |  |  | G2 |  |
| - Pulizia a fondo e sanificazione di pavimenti nei servizi igienici. Aerazione. |  |  | G1 |  |
| - Pulizia e sanificazione delle attrezzature scolastiche di uso comune (tastiere, mouse, giochi, materiale didattico, attrezzature dei laboratori, strumenti musicali, ecc.). |  |  | G1 |  |
| - Spazzatura e lavaggio di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli aule, palestra, uffici, ecc.). |  |  | G1 |  |
| - Pulizia e sanificazione delle attrezzature delle palestre |  |  | G1 |  |
| - Pulizia delle lavagne |  |  | G1 |  |
| - Pulizia e sanificazione degli arredi di uso quotidiano in tutte le stanze (aule, uffici, mensa, ecc.) di scrivanie, banchi, sedie, cattedra, telefoni, pulsanti, attaccapanni, tastiere, eccetera. |  |  | G1 / ad ogni cambio classe |  |

| TIPO INTERVENTO | FREQUENZA |
| --- | --- |
| - Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta, comprese aree esterne all’edificio. | G1 |
| - Pulizia e sanificazione delle brandine (scuola infanzia) | G1 |
| - Pulizia dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai piani. | G1 |
| - Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. | S3 |
| - Pulizia dei cortili e delle aree esterne | S3 |
| - Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno…. | S3 |
| - Pulizia di porte, cancelli e portoni. | S1 |
| - Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici | S1 |
| - Pulizia e sanificazione di arredi vari non di uso quotidiano | S1 |
| - Pulizia dei vetri interni (aule, corridoi, finestre, porte, ecc.) | S1 |
| - Pulizia dei termosifoni. | M1 |
| - Rimozione ragnatele | M1 |
| - Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo) | M1 |
| - Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,... | A3 |
| - Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra | A2 |
| - Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere. | A2 |
| - Pulizia delle aree verdi | A2 |
| - Pulizia delle bacheche | A2 |
| - Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. | A2 |
| - Lavaggio di punti luce, plafoniere e lampade. | A |
| - Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati nei seminterrati, negli archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi. | A |

A.S. 2020/2021

REGISTRO DELLA PULIZIA GIORNALIERA LOCALI SCOLASTICI: SCUOLA

Come previsto dal cronoprogramma, si dichiara di aver svolto tutte le attività di pulizia e sanificazione dei locali scolastici:

| DATA | COGNOME | NOME | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE |  |  |  |

| DATA | COGNOME | NOME | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE |  |  |  |

| DATA | COGNOME | NOME | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE |  |  |  |

| DATA | COGNOME | NOME | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE |  |  |  |

| DATA | COGNOME | NOME | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE |  |  |  |

| DATA | COGNOME | NOME | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE |  |  |  |

A.S. 2020/2021

REGISTRO DELLA PULIZIA SETTIMANALE LOCALI SCOLASTICI: SCUOLA

Come previsto dal cronoprogramma, si dichiara di aver svolto tutte le attività di pulizia e sanificazione dei locali scolastici:

| Settimana dal al | COGNOME | NOME | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE |  |  |  |

| Settimana dal al | COGNOME | NOME | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE |  |  |  |

| Settimana dal al | COGNOME | NOME | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE |  |  |  |

| Settimana dal al | COGNOME | NOME | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE |  |  |  |

| Settimana dal al | COGNOME | NOME | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE |  |  |  |

A.S. 2020/2021

REGISTRO DELLA PULIZIA MENSILE LOCALI SCOLASTICI: SCUOLA

Come previsto dal cronoprogramma, si dichiara di aver svolto tutte le attività di pulizia e sanificazione dei locali scolastici:

| M E S E | COGNOME | NOME | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE |  |  |  |

A.S. 2021/2022

REGISTRO DELLA PULIZIA ANNUALE LOCALI SCOLASTICI: SCUOLA

Come previsto dal cronoprogramma, si dichiara di aver svolto tutte le attività di pulizia e sanificazione dei locali scolastici:

| A N N O | COGNOME | NOME | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NOTE |  |  |  |